黑龙江省高等教育自学考试

工业电气自动化技术(080602)专业（专科）

电机与拖动基础考试大纲

(课程代码 2225)

黑龙江省高等教育自学考试委员会办公室

二○○九年十月

电机与拖动基础自学考试大纲

I本课程的性质与设置目的

“电机拖动基础”是电气类专业中一门重要的专业基础课程。将为后续课程作基础准备,为日后工作中对电力拖动设备的技术管理和生产第一线的选配,安装调试,维护与检修电力拖动设备打下良好基础。

设置本课程的目的是：

电机拖动技术是机械设备中广泛采用的拖动方式之一。随着国家工业的加速发展，将越来越广泛地应用于机械制造、工程机械、农业机械、汽车制造等行业。为了使具备电气自动化专业大专程度的自学考生学习的基本知识和掌握其主要内容，达到能够正确运用电机拖动技术以分析和解决实际中有关电机拖动技术的相关问题，并通过本门课程的考试，取得规定的学分和单科合格证书，特设置本课程。

学习本课程的具体要求是：

通过理论教学、动手实验使学生达到下列要求：

- 掌握常用的直流电机、变压器、三相异步电动机的基本结构和基本理论（电磁关系、能量转换关系）。

- 掌握直流电动机、三相异步电动机的机械特性及各种运行状态的基本理论。

- 掌握交直流电机起动、调速和反转的基本理论。

- 了解直流电力拖动过渡过程的基本知识，具有选择电力拖动方案所必须的知识。

- 掌握电机实验的基本方法和技能，能选择、使用和维护与电机实验相关的仪器设备。

- 掌握控制电机相关知识

- 掌握电动机的选择方法

- 三相异步电动机电机拖动方式

II 课程内容与考核目标

第一章 直流电机的结构与工作原理

本章主要介绍直流电机的基本结构和工作原理、直流电机的电枢绕组、直流电机的铭牌数据与主要系

列等基本知识。直流电机的电枢反应、直流电机的电枢电动势和电磁转矩、直流电机的换向、直流电机的

基本方程式、直流发电机的特性、直流电动机工作特性。通过本章的学习，应达到以下要求：

学习本课程的具体要求是

1．掌握直流电机的基本结构；

2．掌握直流发电机和直流电动机的工作原理；

3．熟悉直流电机的铭牌数据与主要系列；

4．熟悉直流电机的电枢反应；

5．掌握直流电机的电枢电动势和电磁转矩；

6．熟悉直流电机的换向过程，掌握直流电机的换向方法；

7．掌握直流发电机和直流电动机的基本方程式；

8．掌握直流发电机的空载特性、外特性和调节特性；

9．掌握直流电动机的工作特性；

1、1 直流电机的结构与工作原理

一 直流电机的结构

直流电机主要分为定子和转子两大部分。定、转子之间存在着间隙称为气隙。

1．定子

定子是电机的静止部分，主要用来产生磁场。

2．转子

转子是电机的转动部分，转子的主要作用是感应电动势，产生电磁转矩，是机械能变为电能（发电机）或电能变为机械能（电动机）的枢纽。

3．气隙

静止的磁极和旋转的电枢之间的间隙称为气隙。在小容量电机中，气隙约为0.5~3mm。气隙数值虽小，磁阻很大，为电机磁路中主要组成部分。气隙大小对电机运行性能有很大影响。

二 直流电机的基本原理

1．直流发电机的基本工作原理

当原动机拖动发电机以恒定转速转动时，线圈的两个边ab和cd切割磁力线，根据电磁感应定律可知，在其中产生感应电动势，其方向可由右手定则判定。

2．直流电动机的基本工作原理

直流电动机工作时接于直流电源上，如A刷接电源正极，B刷接电源负极。电流从A刷流入，经线圈abcd，再由B刷流出。

1、2 直流电机的铭牌数据及主要系列

一 直流电机的铭牌数据

直流电机机座的外表面上都有一个铭牌，上面标有电机的型号和各种数据等，供使用者使用时参考。铭牌数据主要包括：电机型号、额定功率、额定电压、额定电流、额定转速和励磁电流、励磁方式、励磁电压、工作方式、绝缘等级等，此外还有电机的出厂数据，如出厂编号、出厂日期等。

二 直流电机的主要系列

所谓系列电机，就是在应用范围、结构型式、性能水平、生产工艺等方面有共同性，功率按某一系数递增的成批生产的电机。搞系列化的目的是为了产品的标准化和通用化。

1、3 直流电机的电枢反应

一 直流电机的空载磁场

直流电机空载（发电机与外电路断开，没有电流输出；电动机轴上不带机械负载）运行时，其电枢电流等于零或近似等于零。因而空载磁场可以认为仅仅是励磁电流通过励磁绕组产生的励磁磁通势Ff所建立的。

二 直流电机的负载磁场

直流电机负载运行时，电枢绕组中便有电流流过，产生电枢磁通势。该磁通势所建立的磁场，称为电枢磁场。电枢磁场与主极磁场共同作用，在气隙内建立一个合成磁场。

1、4 直流电机的电枢电动势和电磁转矩

一 直流电机的电枢电动势

当电枢旋转时，在气隙磁场作用下电枢绕组将产生感应电动势Ea，在发电机运行状态下Ea为电源电动势，推动电流Ia向用电负载输出电功率

二 直流电机的电磁转矩

当电枢绕组中有电流通过时，在气隙磁场作用下将产生电磁转矩Tem，电动机运行状态下为拖动转矩，带动机械负载旋转，输出机械功率

1、5 直流电机的换向

直流电机运行时，随着电枢和换向器的旋转，电枢绕组的元件将依次地由一个支路转入另一个支路，元件中的电流将改变方向，这个过程称为换向。换向的外观表现是在电刷和换向器间常出现火花，如果火花过大，就会烧坏电刷和换向器，使电机不能继续运行。

一 直流电机的换向过程

二 改善换向的方法

1．安装换向极

2．选择合适的电刷

1、6 直流电机的基本方程式

一 直流电机的励磁方式

直流电机一般都是在励磁绕组中通以励磁电流产生磁场的，励磁绕组获得电流的方式称作励磁方式。

二 直流电动机的基本方程式

直流电动机的基本方程式是指直流电动机稳定运行时电路系统的电动势平衡方程式，机械系统的转矩平衡方程式以及能量转换过程中的功率平衡方程式。

三 直流电动机的工作特性

直流电动机的工作特性是指=常数，电枢回路不串入附加电阻，励磁电流是额定值时，电动机的转速n、电磁转矩和效率η与输出功率P2之间的关系。

(4) 液压系统大量使用各式控制阀、接头及管子，为了防止泄漏损耗，元件的加工精度要求较高。

考核目标

- 自学要求

本章是直流电机基本知识，学习本章重点要掌握：直流电机的结构与工作原理、直流电机的铭牌数据、直流电机的磁场、直流电动机的基本方程式、直流电动机的工作特性。

- 考核知识点

（一）直流电机的结构

（二）直流电机的工作原理

（三）直流电机的铭牌数据

（五）直流电机的磁场

（六）改善换向的方法

（七）直流电动机的基本方程式

（八）直流电动机的工作特性

- 考核要求

（一）识记

  - 直流电机的结构

  - 直流电机的工作原理

  - 直流电机的磁场

  - 直流电机的电磁转矩

  - 直流电动机的基本方程式

  - 直流电动机的工作特性

（二）领会 通过实例领会直流电机的工作原理及在各个行业上的应用

第二章 直流电动机的电力拖动基础

学习目的和要求 本章主要介绍电力拖动系统的运动方程式、工作机构转矩、力、飞轮矩、质量的折算、生产机械的负载特性、直流电动机的机械特性、电力拖动系统的稳定运行条件等知识。直流电动机的起动，调速及反转是使用中经常遇到的问题，本章将介绍它们的基本原理，方法和优缺点，对合理地选择和使用直流电动机十分重要 。通过本章的学习，应达到以下要求：

1．掌握电力拖动系统的运动方程式；

2．熟悉工作机构转矩、力、飞轮矩、质量的折算；

3．掌握生产机械的恒转矩、恒功率和通风机类负载的特性；

4．掌握直流电动机的的固有和人为机械特性；

5．掌握电力拖动系统的稳定运行条件

6．了解起动过程存在的问题，起动基本要求，掌握起动方法；

7．掌握能耗制动、反接制动、回馈制动三种制动方式；

8．掌握调速性能指标，熟悉直流电动机各种调速方法及应用。

2、1 电力拖动系统的运动方程式

一 运动方程式

电力拖动系统的运动方程式描述了系统的运动状态，系统的运动状态取决于作用在原动机转轴上的各种转矩。

二 运动方程式中转矩方向的确定

在电力拖动系统中，随着生产机械负载类型和工作状况的不同，电动机的运行状态将发生变化，即作用在电动机转轴上的电磁转矩（拖动转矩）Tem和负载转矩（制动转矩）TL的大小和方向都可能发生变化。

2、2 生产机械的负载特性

一 恒转矩负载特性

恒转矩负载特性，是指生产机械的负载转矩TL的大小与转速n无关的特性，即无论转速n如何变化，负载转矩TL的大小都保持不变。

二 恒功率负载特性

恒功率负载的特点是：负载转矩与转速的乘积为一常数，即负载功率PL=TLΩ==常数，也就是负载转矩TL与转速n成反比。

三 通风机类负载特性

水泵、油泵、通风机和螺旋桨等机械的负载转矩基本上与转速的平方成正比，即TL∝kn2，其中k是比例常数。

2、3 直流电动机的机械特性

一 直流电动机机械特性的表达式

二 固有机械特性

当他励直流电动机的电源电压、磁通为额定值，电枢回路未接附加电阻时的机械特性称为固有机械特性。

三 人为机械特性

如果人为地改变电动机机械特性中磁通、电源电压和电枢回路串联电阻任意一个或两个、甚至三个参数，这样的机械特性称为人为机械特性。

## 2、4 他励直流电动机的起动

一 起动过程存在的问题

1．大的起动电流。

2．大的起动转矩

二 直接起动

直接起动又称全压起动，是指在接通励磁电压后，不采取任何限制起动电流的措施，把他励直流电动机的电枢直接接到额定电压的电源上起动。

三 电枢回路串电阻起动

在起动时在电枢回路中串入电阻来限制起动电流。专门用来起动电动机的电阻叫起动电阻器(又称起动器)。

四 降低电枢电压起动

由专用的直流可调压电源供电，通过降低起动时的电枢电压来限制起动电流。

## 2、5 性他励直流电动机的制动

一 能耗制动

切断直流电源并串入一个制动电阻，在拖动系统惯性作用下，电动机继续旋转，励磁仍然保持不变。在电动势作用下，电动机变成发电机状态，把旋转系统所贮存的动能变为电能，消耗在制动电阻和电枢内阻中，故称为能耗制动。

二 反接制动

- 电源反接制动

- 倒拉反转反接制动

- 回馈制动

2、6 他励直流电动机的调速

一 电枢回路串电阻调速

电枢回路串电阻调速时，必须保持电机端电压为额定电压，磁通为额定磁通不变，并且假设电机轴上负载转矩不变。

二 减弱磁通调速

他励直流电动机改变磁通调速，比较简便的方法是在励磁电路中串联调速电阻，改变励磁电流，使磁通改变

三 降低电枢电压调速

电动机的工作电压不许超过额定电压, 因此电枢电压只能在额定电压以下进行调节。

考核目标

- 自学要求

本章是直流电动机的电力拖动基础知识，学习本章重点要掌握和理解：电力拖动系统的运动方程式、恒转矩负载特性、恒功率负载特性、通风机类负载特性；直流电动机固有机械特性、人为机械特性；他励直流电动机的起动方法；他励直流电动机的制动方法；他励直流电动机的调速方法。

- 考核知识点

- 电力拖动系统的运动方程式

- 恒转矩负载特性

- 恒功率负载特性

- 通风机类负载特性

- 直流电动机固有机械特性

- 直流电动机人为机械特性

- 他励直流电动机的起动方法

- 他励直流电动机的制动方法

- 他励直流电动机的

三、考核要求

（一）识记

1、电力拖动系统的运动方程式；2、恒转矩负载特性3、恒功率负载特性；4、恒功率负载特性；5、直流电动机固有机械特性；6、直流电动机人为机械特性；7、他励直流电动机的起动方法、制动方法、调速方法

（二）领会

生产机械的各种负载特性；他励直流电动机的起动方法、制动方法、调速方法。

（三）应用

电力拖动系统在实际中的应用；

第三章 变压器

学习目的和要求

本章主要介绍变压器的基本结构和工作原理、变压器的参数测定、三相变压器及仪用互感器、整流变压器等常用变压器。通过本章的学习，应达到以下要求：

1．掌握变压器的主要用途和基本原理；

2．掌握变压器的结构、铭牌数据；

3．掌握变压器的空载运行，负载运行；

4．掌握三相变压器的连接组别特点和应用；

5．熟悉常用变压器的特点与应用。

3、1 变压器的基本原理和结构及其额定值

一 变压器的主要用途

变压器是发电厂和变电站的主要电气设备。它是一种能量的转换装置，它的作用是将一种电压等级的交流电能转换成另一种电压等级的交流电能。在转换前后，电压、电流会发生变化，但频率保持不变。

1基本工作原理

2分类

按结构形式分为齿轮式、叶片式、柱塞式；按输油方向能否改变分为单   向、双向；按使用压力分为低压、中压、中高压等。

二 变压器的工作原理

变压器的结构是将两个（或两个以上）互相绝缘的绕组套在一个共同的铁心回路上，绕组之间具有磁耦合关系。其中一个绕组接电源，称为一次绕组或原绕组，简称一次侧；另一个绕组接负载，称为二次绕组或副绕组，简称二次侧。

三 变压器的基本结构

1．铁心

铁心既是变压器的磁路，又是变压器的机械骨架。一般是用厚的硅钢片叠装而成

2．绕组

绕组是变压器的电路部分，一般用绝缘铜线或铝线绕制而成。

3．绝缘套管

变压器的高、低压绕组引出线从油箱内部引出油箱外时必须经过绝缘套管，使引线与油箱外壳绝缘，同时又起着固定引线的作用。

4．油箱及变压器油

通常将铁心和绕组的整体称为器身，器身安装在贮满变压器油的油箱中。

5．保护装置

3、2单相变压器的空载运行和负载运行

一 单相变压器的空载运行

变压器的空载运行是指变压器一次侧接在额定频率、额定电压的交流电源上，二次侧开路时的运行状态。

二 单相变压器负载运行

变压器的负载运行，是指变压器的一次侧接在额定频率、额定电压的交流电源上，二次侧接负载时的运行状态。

3、3 变压器的参数测定

一 空载试验

空载试验的目的是测出空载电流、空载电压和空载损耗，并计算出变比和励磁阻抗。

二 短路试验

短路试验的目的是测量短路电流、短路损耗和短路电压，并计算变压器的短路阻抗。

3、4 三相变压器

一 三相变压器的磁路系统

三相变压器的磁路系统是指主磁通的磁路系统，按铁心结构可分为组式磁路和心式磁路。

二 三相变压器的电路系统(连接组别)

3、4其他用途变压器

一 整流变压器

整流变压器主要用作硅整流设备的电源变压器，是整流装置中的重要组成部分。

二 电焊变压器

一种特殊的降压变压器

三自耦变压器

自耦变压器没有独立的副绕组，它将原绕组的一部分作为副绕组

考核目标

- 自学要求

本章是变压器设备介绍，学习本章重点要掌握：变压器的结构及工作原理性能参数；单相变压器的空载运行和负载运行；变压器的参数测定；整流变压器、电焊变压器、自耦变压器的应用。

- 考核知识点

- 变压器的结构及工作原理

- 点单相变压器的空载运行和负载运行

- 变压器的参数测定

- 整流变压器、电焊变压器、自耦变压器的应用

- 考核要求

（一）识记

1、变压器的结构及工作原理

2、变压器的空载运行和负载运行

3、变压器的参数测定

（二）领会

1、变压器的正常工作的条件；2、变压器的工作过程；3、变压器的结构特点；4、变压器的应用。
（三）应用

根据变压器性能参数解决相关问题

第四章 三相异步电动机

学习目的和要求

本章主要介绍三相异步电动机的基本结构和工作原理、三相异步电动机的运行、三相异步电动机的参数测定、三相异步电动机的工作特性，三相异步电动机的铭牌数据与主要系列等基本知识。通过本章的学习，应达到以下要求：

1．掌握三相异步电动机的基本结构和工作原理；

2．掌握三相异步电动机的铭牌数据与主要系列；

3．熟悉三相异步电动机的工作特性；

4．掌握三相异步电动机的基本方程式；

5．掌握三相异步电动机的参数测定。

4、1 三相异步电动机的基本工作原理及结构

一  三相异步电动机的基本工作原理

异步电动机的工作原理是通过气隙旋转磁场与转子绕组中感应电流相互作用产生电磁转矩，从而实现能量转换，故异步电动机又称为感应电动机。

二 异步电动机的结构

异步电动机的型式和种类虽然很多，但结构上却大同小异，和所有旋转电机一样，都是由固定不动的部分（称为定子）和旋转的部分（称为转子）组成，定、转子间有气隙。此外，还有端盖、轴承、接线盒和通风装置等其它部分。按转子结构的不同，三相异步电动机分为鼠笼式和绕线式两大类

三 异步电动机铭牌

4、2 交流绕组的基本知识

一 交流电机绕组的基本要求和分类

交流绕组是指同步电机和异步电机的定子绕组、及绕线转子异步电动机的转子绕组。交流绕组的作用是产生感应电动势、通过电流、建立旋转磁场和产生电磁转矩，它是交流电机进行机电能量转换的重要部件。

二 交流绕组的电动势

在交流电机中，旋转磁场与定、转子绕组之间有相对运动，必然会在绕组中产生感应电动势，电动势是交流电机进行机电能量转换的重要物理量。为了便于理解，首先分析旋转磁场在定子中一根导体上产生的感应电动势，然后分析线圈、线圈组和一相绕组的感应电动势，最后分析交流短距、分布绕组对电动势波形的影响。

1  转子转动后对转子各物理量的影响

2  转子转动后的基本方程式

3．频率折算

4．等效电路和向量图

4、3 三相异步电动机的运行

一 转子静止时三相异步电动机的运行

1．主磁通和漏磁通

2．转子静止时的电磁关系

二 转子旋转时三相异步电动机的运行

当三相异步电动机的定子绕组接上电源，转子旋转，电动机输出机械功率，气隙旋转磁场不再以同步转速切割转子绕组，相对速度发生变化，因而导致转子电路的频率、感应电动势、电流和漏电抗的大小与转子不转时完全不一样，电磁关系发生了变化

。

4、4 三相异步电动机的参数测定与工作特性

一 空载试验

目的是测定励磁参数、、和铁损耗及机械损耗。

二 短路试验

目的是测定短路阻抗、转子电阻和定、转子漏抗、。

三 工作特性

是指在额定电压和额定频率下，电动机的转速n、定子电流、功率因数、电磁转矩和效率等物理量随输出功率变化而变化的关系。应用这些特性可判断三相异步电动机运行性能的好坏。

考核目标

- 自学要求

本章是对三相异步电动机的介绍，学习本章重点要掌握：三相异步电动机的基本工作原理及结构；交流绕组的基本知识；三相异步电动机的运行；三相异步电动机的参数测定与工作特性

- 考核知识点

（一）三相异步电动机的基本工作原理及结构

（二）交流绕组的基本知识；

（三）三相异步电动机的运行方式；

- 考核要求

（一）识记

1、三相异步电动机的基本工作原理及结构2、交流绕组的基本知识；3、三相异步电动机的参数测定与工作特性；

（二）领会

三相异步电动机的基本工作原理及结构
（三）应用

空载试验及短路试验的应用

第五章 三相异步电动机的电力拖动

学习目的和要求

在现代工业、农业、交通运输的各个部门中，为了实现生产工艺过程的各种要求，需要广泛采用各种各样的生产机械，大多数生产机械都采用电动机拖动，电力已成为主要的动力。由电力拖动所用的电动力的类型多，具有各种运行特性，适应不同生产机械的需要，并借助控制设备实现自动化。所以在本章中首先介绍三相异步电动机的机械特性的基本概念，并对异步电动机的机械特性进行分析，然后介绍异步电动机的起动、制动和调速的各种方法与控制方法。通过本章的学习，应达到以下要求：

- 了解异步电动机的能量转换，能利用电磁转矩的各种表达式分析电动机的性能；

- 掌握直接起动、降压起动的原理与应用；

- 掌握生产中常用的机械制动、能耗制动、反接制动三种制动方式；

- 掌握常用调速方法及应用；

5.1 三相异步电动机的机械特性

异步电动机的电磁转矩是转子电流与主磁通作用产生的，它的大小与磁通及转子电流有关。在交流电器中已经知道，只有有功分量才能做功，因此，电磁转矩与转子电流的有功分量I2'cosϕ2有关。电磁转矩的一般表达式为

一 机械特性的物理表达式

- 机械特性的参数表达式

三相异步电动机的机械特性的参数表达式就是直接表示异步电动机的电磁转矩Tem与转差率 和电机的某些参数（U1、f1及阻抗等）之间的关系的数学表达式。

2. 机械特性的实用表达式

实际应用时，三相异步电动机的参数（r1，x1，r2'，x2'等）在电机产品的目录中是查不到的，因此使用参数表达式和物理表达式一样也是不方便的。为了能利用三相异步电动机产品说明书中给出的数据，计算出异步电动机的机械特性，有必要导出实用的表达式。

二 三相异步电动机的固有特性和人为特性

1、 固有特性

三相异步电动机的固有机械特性是指在额定电压和额定频率下，按规定的方式接线，定、转子不外接电阻时的转矩与转差率之间的关系。

2、人为机械特性

人为机械特性就是人为地改变电源参数或电机参数而得到的机械特性。人为机械特性很多，我们仅讨论降低电压和转子串电阻的两种人为机械特性。

5、2 三相异步电动机的起动

一 直接起动

也称全压起动，是指电动机直接加额定电压，定子回路不串接任何电器元件时的起动。

二 降压起动

在不允许直接起动的场合，应采用降压起动，就是在起动时降低加在电动机定子绕组上的电压，以减小起动电流。

5、3 三相异步电动机的制动

一 机械制动

机械制利用机械装置使电动机在切断电源后迅速停转。

二 能耗制动

将异步机的定子绕组从三相交流电源上断开后，立即接到直流电源上，来实现制动。

三 反接制动

为了迅速停车或反转，可改变电动机定子绕组与电源的联接相序，当电源相序改变时，旋转磁场立即反转，转子绕组中感应的电势、电流和电磁转矩都改变方向。

四 回馈制动

5、4 三相异步电动机的调速

一 变极调速

在电源频率不变的条件下，改变电动机的极对数，电动机的同步转速n1就会发生变化，极对数减少一半，同步转速就提高一倍，电动机转速也几乎升高一倍，所以是一种有级调速。

二 变频调速

由式n1=60fp可知，转速n与频率f成正比，只要改变频率f即可改变电动机的转速

考核目标

- 自学要求

本章是三相异步电动机的电力拖动的介绍，学习本章重点要掌握：三相异步电动机的机械特性；三相异步电动机的起动；三相异步电动机的制动；三相异步电动机的调速。

- 考核知识点

（一）三相异步电动机的机械特性。

（二）三相异步电动机的起动。

（三）三相异步电动机的制动。

（四）三相异步电动机的调速。

- 考核要求

（一）识记

1、三相异步电动机的各种运行方式；2、三相异步电动机的机械特性

（二）领会

三相异步电动机的各种运行方式；三相异步电动机的机械特性
（三）应用

三相异步电动机在实际工作中的应用

第六章 其他用途电动机

学习目的和要求  在日常生活中，很多家用电器中均配备异步电动机，如洗衣机、电冰箱、电风扇、抽排油烟机等家用电器，除此之处，异步电动机也广泛应用于电动工具、医用机械和自动化控制系统中。这些设备中的电动机均有一个共同特点：功率不大、使用单相交流电源。那么在本章中，我们主要介绍单相异步电动机的结构与工作原理，然后介绍单相异步电动机在实际中的应用。

同步电动机是常用的三大类电动机（直流、异步、同步电动机）中又一类最重要的电动机。同步电动机与异步电动机一样，都属于交流电动机。由于同步电动机转速不随负载转矩的变化而变化，且与定子电流的频率成严格的比例关系。这一特点，使它在电力拖动系统中占有越来越重要的地位。

通过本章的学习，要达到以下要求：

1、掌握单相异步电动机的结构与工作原理；

2、掌握单相异步电动机在实际中的应用；

3、同步电动机工作原理及工作方式；

6、1  单相异步电动机

一  单相异步电动机的工作原理

单相异步电动机是指使用单相交流电源的异步电动机。当单相定子绕组中通入单相交流电，在定子内会产生一个大小随时间按正弦规律变化而空间位置不动的脉动磁场。脉动磁场可以分解为两个大小一样、转速相等、方向相反的旋转磁场。顺时针方向转动的旋转磁场对转子产生顺时针方向的电磁转矩；逆时针方向转动的旋转磁场对转子产生逆时针方向的电磁转矩。由于在任何时刻这两个电磁转矩都大小相等、方向相反，所以电动机的转子是不会转动的，也就是说单相异步电动机的起动转矩为零。

二  单相异步电动机的类型

1、电阻分相式电动机

辅助绕组用细导线绕制，它的电阻比较大或在其回路中串入电阻，它的电流相位引前于主绕组电流，这样两相绕组通以两相平衡电流（大小相等，相位差为90°）可以产生旋转磁场，从而解决起动问题。

2、电容分相式电动机

起动回路中串入一个电容器和一个开关S接入电源，起动绕组回路是容性的，其中的电流超前电压一个角度；工作绕组是感性的，其中的电流滞后于电压一个角度。如果电容器选择适当，可使两相电流互差90°电角度，这时两相绕组通入两相平衡电流，可产生一个旋转磁场。

3、电容起动运转式与电容电动机

三 单相异步电动机的应用

单相异步电动机是用单相电源供电的一类驱动用微型电动机。它具有结构简单、成本低廉、运行可靠，以及维修方便等一系列的优点，特别是因为它可以直接使用普通民用电源，所以广泛地应用于小型电动工具、日用电器、仪器仪表、商业服务、办公用具和文教卫生设备中。

  - 同步电动机

同步电动机是常用的三大类电动机（直流、异步、同步电动机）中又一类最重要的电动机。同步电动机与异步电动机一样，都属于交流电动机。由于同步电动机转速不随负载转矩的变化而变化，且与定子电流的频率成严格的比例关系。这一特点，使它在电力拖动系统中占有越来越重要的地位。

一 三相同步电动机的

同步电动机就是一种定子边用交流电流励磁以建立旋转磁场，转子边用直流电流励磁（或用永久磁铁）所构成旋转磁极的双边励磁（或单边励磁）的交流电动机。同步电动机的工作原理就是旋转磁场以、磁拉力拖着旋转磁极（转子）共同以同步速n1旋转

二 同步电动机的起动

同步电动机常用的起动方法有两种，即变频起动法、异步起动法。

考核目标

- 自学要求

本章介绍了单相异步电动机和同步电动机，学习本章重点要掌握：单相异步电动机和同步电动机工作原理.

- 考核知识点

（一）工作原理.

（二）同步电动机工作原理.

（三）同步电动机的起动方法

- 考核要求

（一）识记

1、单相异步电动机和同步电动机工作原理；2、同步电动机的起动电路；

（二）领会

1、单相异步电动机和同步电动机工作原理；2同步电动机的起动方法； 
（三）应用

单相异步电动机在生产和生活中的应用

第七章  控制电机

学习目的和要求

随着自动控制技术的不断发展，对电机提出了各种各样特殊要求。因此，在普通电机的基础上又发展出许多种具有特殊功能的小功率电机，以满足自动控制系统的需要。为此，在本章中重点介绍：

直流伺服电动机、步进电动机、测速发电机、旋转变压器；

7.1 概述

具有特殊功能的小功率电机，主要用于自动控制装置中，故称它们为控制用微电机。

对控制用微电机的基本要求：

- 高可靠性

为提高其可靠性，控制电机应能抗振抗冲击、防爆（或密封）、噪声小、无电刷无滑动触电、电磁波干扰小等。

- 高精度

控制用微电机的精度直接决定着整个系统的精度。因此，要求它在测量、转换或传递转角时，要达到角秒级；线性位移达到微米级；各种特性要求良好的线性度；尽量降低静态或动态误差；并且能降低或消除环境温度、电源频率和幅值对特性的影响。

- 高灵敏度

要求它具有快速响应功能。由于控制电机有转动部分，有惯量；控制电机为电磁元件，有电感。这都要影响控制电机的响应速度。因此，要求控制电机有尽量小的电气和机电时间常数

- 体积小重量轻

许多自动控制系统常受到重量和体积的限制。而一个系统中往往有多台控制电机，因此要求其具有小而轻的特点，即体现一个“微”字。

7、2  直流伺服电动机

定义：伺服电动机的功能是把输入的控制电压转换为转轴上的角位移和角速度输出、转轴的转速和转向随输入信号电压的大小和方向而改变，并能带动一定大小的负载。

一  直流伺服电动机的分类

1.传统直流伺服电动机

2.圆盘电枢直流伺服电动机

3.无槽电枢直流伺服电动机

4.无刷直流伺服电动机

二 直流伺服电动机的特性

直流伺服电动机工作有两种工作方式，即电枢控制方式和磁场控制方式。永磁式直流伺服电动机只有电枢控制方法。电枢控制方式是励磁绕组接于恒定的直流电源电压，产生额定磁通，电枢绕组接控制电压，当控制电压的大小和方向改变时，电动机的转速和转向随之改变。

7、3  步进电动机

步进电动机是一种把电脉冲信号转换为相应的角位移或直线位移，并用电脉冲信号进行控制的特殊运行方式的同步电动机。它通过专用电源把电脉冲按一定顺序供给定子各相控制绕组，在气隙中产生类似于旋转磁场的脉冲磁场。每输入一个脉冲信号，电动机就移动一步。

一 步进电动机的工作原理

二 步进电动机的运行特性

1.静态运行状态

步进电动机不改变通电方式的工作状态称为静态运行状态。这种状态下，电动机产生的转矩随着转子位置的变化而变化。

2.步进运行状态

步进电动机的步进运行状态是指电脉冲频率很低，使定子绕组通电脉冲的时间间隔大于步进电动机机电过渡过程所需的时间。这样当下一个脉冲到来之前，转子已完成一步，并且运动已经停止。

三 步进电动机的驱动电源

步进电动机由专用的驱动电源来供电，驱动电源和步进电动机组成一套伺服装置来驱动负载工作。步进电动机的驱动电源，主要包括变频信号源，脉冲分配器和脉冲放大器等三个部分

7、4 测速发电机

一 概述

在自动控制系统中，常需将机械转速转变为电信号，测速发电机就是能完成这个要求的一种电磁装置。它除了能测量平均速度及瞬时转速外，还可作为进行微分和积分的解算元件，并常用作提高系统精度及稳定性的校正元件。

二  直流测速发电机

根据励磁方式，直流测速发电机有他励式和永磁式两种。他励式与直流伺服电动机在结构上并无差别；永磁式亦只是定子磁极为永久磁铁外，其余部分与他励式相同，主要优点是省去了一个励磁电源。

三  无刷直流测速发电机

电机无齿槽，无绕组，结构简单，便于小型化，如材料性能和制造工艺较好，可以获得满意的输出特性。

四 交流异步测速发电机

目前应用较广泛的是杯形转子结构，它的空心杯形转子交流伺服电动机完全相同。转子用电阻率较高的材料，杯壁厚度约0.2~ 0.3mm。定子上有空间相距90°电角度的绕组，一个作为励磁绕组f ，外施交流励磁电源；一个作为输出绕组。尺寸较小的电机两个绕组都设置在内定子上；机壳外径大于36mm时，常将励磁绕组嵌在外定子铁心槽中，输出绕组嵌在内定子表面槽中；内定子铁心还配有可以回旋一个角度的装置，可以调节两个绕组间的相对位置，以减小或消除由于工艺问题，使两绕组轴线非严格的90°电角度，而带来的所谓零态信号电压。

7、5 旋转变压器

在自动控制系统中常常遇到需要远距离测量、传输或复现一个机械角度的情况，这可以由旋转变压器或自整角机来实现。

考核目标

- 自学要求

本章是对各种控制电机的介绍，学习本章重点要掌握：各种控制电机的工作原理；

- 考核知识点

（一）直流伺服电动机工作原理

（二）步进电动机工作原理
（三）直流测速发电机工作原理
（四）旋转变压器工作原理
考核要求

（一）识记

1、直流伺服电动机工作原理  2、步进电动机工作原理  3、直流测速发电机工作原理

（二）领会

1、直流伺服电动机工作原理2、步进电动机工作原理3、直流测速发电机工作原理  4、旋转变压器工作原理

（三）应用

1、各种控制电机在生产实际活中的应用

第八章 电动机的选择

学习目的和要求

本章主要讨论电动机的选择。主要内容包括：

1.电动机种类、电压、转速和结构型式的选择；

2.电动机额定功率的选择，而额定功率主要考虑电动机的发热和过载的问题；

3.选择电动机基本原则是：电动机的性能（起动、调速、过载等）、额定功率、额定转速、型式等应满足生产机械的要求。在此前提下，应优先选用结构简单、运行可靠、价格低、维护方便的电动机

8.1 电动机种类、电压、转速和结构型式的选择

一 电动机种类的选择

选择电动机种类的原则是在满足生产机械的技术性能的前提下,优先选用结构简单、 工作可靠、价格便宜、维修方便、运行经济的电动机。

二 电动机电压等级的选择

交流电动机额定电压的选择主要按使用场所的供电电网等级选择。一般低压电网为380v，因此中小型三相异步电动机的额定电压大多为380v(Y或D接法)，220/380V（D/Y接法）和380/660V（D/Y接法）。

三 电动机结构型式的选择

电动机的结构型式有开启式、防护式、封闭式和防爆式几种。为使电动机能正常工作于不同环境下，必须根据工作环境条件来选择电动机的防护型式，以保护电动机长期工作而不损坏。

8.2电动机容量的选择

一 连续工作制电动机容量的选择

连续工作制电动机的负载可以分为两类，即恒定负载与周期性变化负载。负载不同，电动机额定功率的选择方法也不相同。

1.恒定负载下电动机容量的选择

2.连续周期变化负载下电动机容量的选择

二 短时工作制电动机容量的选择

短时工作制下，可选用连续工作制的电动机，也可选用专为短时工作制而设计的电动机，甚至还可选用为断续周期工作制而设计的电动机。

1.选用连续工作制电动机

2.选用短时工作制电动机

三 断续周期工作制电动机容量的选择

按标准规定，断续周期工作制每个工作周期不超过10min，其中包括起动、运行、制动、停歇各阶段。普通型电动机往往不允许这样频繁起、制动工作，因此，专为这种工作制设计了断续周期工作制的电动机。

考核目标

- 自学要求

本章主要讨论电动机的选择，学习本章重点要掌握：电动机容量的选择

- 考核知识点

（一）电动机种类、电压、转速和结构型式的选择；

（二）电动机容量的选择

- 考核要求

（一）识记

电动机容量的选择；电动机种类、电压、转速和结构型式的选择

- 领会

电动机容量在不同工作制情况下的选择
（三）应用

电动机容量的选择实际生产中的应用

教材及参考教材

《电机与拖动基础》，主编：胡辛鸣，出版社：机械工业出版社，2008年1月2版

有关说明与实施要求

(一)关于“课程内容与考核目标”中有关提法的说明

在本大纲的“考核知识点与考核要求”中，对各个知识点按三个能力层次（“识记”、“领会”、“应用”）分别提出要求，这些层次之间具有递进等关系。三个能力层次的含义：

识记：要求能够识别和记忆本课程中规定的有关知识点的主要内容（如概念、特点、种类、原则、标准等），并能根据考核的没要求，做出正确的表述、选择和判断。

领会：要求能够领悟和理解本课程中规定的有关知识点的内涵和外延，熟悉其内容要点和它们之间的联系，并能根据考核的不同要求，做出正确的表述、选择和判断。

应用：要求能够运用本课程中规定的知识点，分析和解决应用问题。

(二)自学方法指导

认真阅读领会大纲，掌握大纲中的识记与领会部分，并根据大纲要求，有针对性的阅读教材。同时，《数控技术及应用》是一门理论性与应用性并重的课程，要求按照大纲中提示部分，结合参考教材有关部分进行学习。

(三)对社会助学的要求

1、应以本大纲的制定的教材为基础、本大纲为依据进行辅导，不能随意增删内容或理发要求。

2、应熟知本大纲对课程所提出的总的要求和各章的知识点，正确把握各知识点要求达到的层次，深刻理解对知识点的考核要求。

3、应对学习方法进行指导，提倡“仔细阅读教材，认真完成习题；主动获取帮助，依靠自己学通”的学习方法。

4、应注意对考生自学能力的培养，引导考生逐步学会独立学习、独立思考、独立操作。在自学过程中要学会自己提出问题，经过分析自己做出判断，从而解决问题。

5、本课程共3学分。

(四)关于命题考试的若干问题

1、本大纲各章所规定的考试知识点及知识点下的知识细目都属于考核的内容，考试命题覆盖到各章，适当突出重点章节，加大重点内容的覆盖密度。

2、试卷针对不同能力层次要求的分数比例大致为：“识记”占30%，“领会”占30%，“应用”占40%。

3、试题难易程度要合理，可分为：易，较易，较难和难四个等级。每份试卷中不同难度试题的分数比例一般一次为：2:3:3:2。

4、试题的主要题型主要有：填空题、单项选择题、简答题、编程题、计算题。

5、考试采用闭卷考试方式，时间为150分钟；试题分量以中等水平的考生在规定时间内答完全部试题为度；评分采用百分制，60分为及格；考试时只允许带笔和直尺，答卷必须用钢笔，颜色规定为蓝色或是黑色。

题型举例

一、单项选择题

1．判断由电流产生的磁场的方向用(  )。

(A) 左手定则    (B) 右手定则  (c) 电动机定则    (D) 安培定则

二、填空题

2．直流电动机的电压为额定值，电流小于额定值时的运行状态称为（        ）

运行，电流超过额定值时的运行状态称为（       ）运行。

三、判断题

3．在机电能量的转换过程中，发电机的作用是将电能转换成机械能。（     ）

四、简答题

4．异步电动机的工作原理是什么？

五、计算题

5．一台并励直流电动机，额定电压UN=220V，额定电枢电流IaN=75A，额定转速nN=1000r/min，电枢电阻Ra=0.26欧（包括电刷接触电阻），励磁电阻Rf =91欧，铁损耗PFe=600W，机械损耗Pm=1989W。试求：1）电动机的额定输出转距2）额定效率？